AUDIT TECHNIQUE EXHAUSTIF

Projet PLBD-12 : Feux Rouges, Idees Vertes

Systeme de Gestion Intelligente de Carrefour

Ecole Centrale Casablanca | Annee 2025-2026

Audit realise le 27 mai 2026

Classification : CONFIDENTIEL - Usage interne equipe PLBD-12

# 1. CRASH TEST TECHNIQUE

Cette section identifie les vulnerabilites techniques majeures, les risques de crash en demonstration live, et les failles architecturales du prototype.

## 1.1 Analyse de l'Architecture

Verdict global : L'architecture est coherente pour un prototype academique, mais presente des fragilites critiques pour une demonstration live. Le pipeline sequentiel (4 cameras -> YOLOv8 -> K-Means -> GPIO -> Dashboard) est un single point of failure a chaque etape.

### Forces identifiees

- Pipeline lineaire simple et debuggable : chaque module est isole et testable independamment.

- Choix judicieux de PyTorch CPU-only (reduction de 2 Go a 300 Mo) : montre une maitrise de l'optimisation sous contraintes.

- Gestion propre du shutdown (signal handler Ctrl+C) et fallback GPIO simulateur sur PC.

- Sequential capture : contournement intelligent de la limitation du bus USB unique.

### Failles critiques identifiees

| # | Faille | Impact | Risque Demo |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Camera indices aleatoires au reboot | Si le RPi reboot avant la demo, /dev/video0-3 sont reassignes aleatoirement. Le pipeline attribue Nord a un index qui pourrait etre Est. | CRITIQUE - Inversion complete des voies, decisions absurdes visibles par le jury |
| F2 | YOLO sur papier decoupe | YOLOv8-nano avec seuil 0.40 sur des voitures en papier : depend de la taille (>60px), angle (3/4), eclairage, et surface mate. Conditions non garanties en foire. | CRITIQUE - Non-detection = vecteur [0,0,0,0,0,0,0,0], decision arbitraire |
| F3 | K-Means concordance a 80% | 20% de decisions incorrectes. Le jury verra probablement au moins 1 erreur sur 5 cycles de demo. | ELEVE - Dissonance visible : voie chargee au rouge, voie vide au vert |
| F4 | Throttling thermique RPi 5 | YOLOv8 en boucle infinie + 4 cameras + pygame = charge CPU maximale. Le ventilateur acquis n'est pas teste en conditions reelles prolongees. | ELEVE - Ralentissement progressif pendant la demo, latence croissante |
| F5 | Aucun mecanisme de fallback | Si une camera echoue, le pipeline plante. Pas de try/except robuste, pas de valeur par defaut, pas de mode degrade. | CRITIQUE - Un cable USB debranche = ecran fige devant le jury |
| F6 | Donnees d'entrainement 100% synthetiques | 600 echantillons generes avec seed 42, distributions controlees. Aucune validation sur donnees reelles. Le modele n'a jamais vu de vrai trafic (meme simule sur maquette). | MOYEN - Questionnable par le jury sur la validite scientifique |
| F7 | Single point of failure : SD card | Tout le systeme est sur une seule carte SD. Corruption = perte totale le jour de la foire. | CRITIQUE - Aucun backup mentionne dans le document |

## 1.2 Risques Specifiques a la Demo Live

### Scenario catastrophe #1 : Le reboot impreviste

Probabilite : ELEVEE. Le RPi 5 sous charge peut se figer. Un reboot reassigne les indices cameras. Sans procedure de recalibration rapide, la demo est compromise pendant 5-10 minutes minimum.

### Scenario catastrophe #2 : L'eclairage de la foire

Probabilite : QUASI-CERTAINE. Les foires ont un eclairage au neon/LED puissant et variable. Les reflets sur le papier glace, les ombres des visiteurs penchees sur la maquette, et la lumiere directe sur les webcams degraderont massivement la detection YOLO.

### Scenario catastrophe #3 : Le hub USB non alimente

Probabilite : MOYENNE. Un hub USB 4 ports alimentant 4 webcams + le RPi 5 tire un courant significatif. Si le hub n'est pas suffisamment alimente, les cameras se deconnectent sporadiquement.

### Scenario catastrophe #4 : Le dashboard pygame freeze

Probabilite : MOYENNE. pygame a 30 FPS + OpenCV + YOLO inference sur un seul CPU ARM = risque de freeze si le garbage collector Python intervient ou si la memoire RAM (4 Go) sature.

# 2. AUDIT DE LA PROPOSITION DE VALEUR

## 2.1 Evaluation de l'innovation

| Critere | Evaluation | Note /5 |
| --- | --- | --- |
| Originalite du concept | Faible. La gestion adaptative de feux par vision est un sujet classique en IA appliquee au transport. Des systemes comme SCOOT, SCATS existent depuis les annees 1980. | 2/5 |
| Pertinence du probleme | Forte. Le probleme du trafic urbain au Maroc est reel et ressenti. Bonne accroche emotionnelle pour le jury. | 4/5 |
| Adequation solution/probleme | Partielle. Un prototype diorama avec papier decoupe est tres eloigne d'une intersection reelle. Le gap de credibilite est le risque principal. | 2.5/5 |
| Complexite technique demontree | Bonne. Integration hardware + IA + temps reel + interface visuelle. Le jury appreciera la diversite des competences mobilisees. | 4/5 |
| Qualite du prototype | A valider. Pipeline fonctionnel sur 1 voie, mais l'integration 4 voies n'est pas encore testee. Le diorama n'est pas construit. | ?/5 |

## 2.2 Angles morts du concept

### Angle mort #1 : L'absence de comparaison avec un systeme fixe

Vous ne pouvez pas demontrer que votre systeme est MEILLEUR qu'un feu classique a cycle fixe si vous n'avez pas implemente de baseline. Le jury demandera : 'Quel est le gain mesure ?' Sans metrique comparative (temps d'attente moyen, debit vehicules/minute), votre innovation reste une affirmation non prouvee.

### Angle mort #2 : La gestion des pietons est cosmetique

Les pietons influencent le vecteur de features (pX = 0/1) mais le scoring accorde un malus de seulement -0.4 par pieton perpendiculaire. Dans un vrai carrefour, un pieton engage sur un passage = arret obligatoire. Votre systeme ne garantit pas cette securite.

### Angle mort #3 : Pas de phase 'tout rouge'

Vos 6 combinaisons n'incluent pas de phase 'tous feux rouges' (securite inter-phase). Dans la realite, c'est obligatoire entre chaque changement pour evacuer l'intersection. Son absence montre une meconnaissance de l'ingenierie des transports.

### Angle mort #4 : Le K-Means est force dans un probleme supervise

Le probleme (feature vector -> action) est naturellement un probleme de classification supervisee. Utiliser K-Means (non supervise) puis un matching post-hoc est un detour methodologique. Meme si c'est une contrainte pedagogique, vous devez l'assumer et l'expliquer clairement, sinon le jury y verra une erreur de conception.

### Angle mort #5 : Aucune consideration de latence/securite

Le cycle de 5 secondes est arbitraire. Que se passe-t-il si un vehicule d'urgence arrive ? Si un accident bloque une voie ? Le systeme est aveugle a tout contexte non capture par le comptage YOLO.

# 3. LE GRILL DU JURY : 10 QUESTIONS PIEGES

Voici les questions les plus redoutables que des evaluateurs experts pourraient vous poser, avec des pistes de reponse strategiques.

### Q1 : Pourquoi utiliser K-Means pour un probleme de classification ? C'est une erreur methodologique.

Strategie de reponse : Assumez la contrainte. Dites : 'C'est une contrainte pedagogique du module PLBD qui impose l'apprentissage non supervise. Nous sommes conscients qu'un classifieur supervise (Random Forest, SVM) serait plus adapte. Notre contribution est d'avoir concu un pipeline de matching post-clustering (approche Hungarian simplifiee) qui atteint 80% de concordance malgre cette contrainte. C'est precisement le defi technique que nous avons releve.'

### Q2 : 80% de concordance, cela signifie 1 decision sur 5 est fausse. Comment justifiez-vous cela pour un systeme de securite routiere ?

Strategie de reponse : Ne minimisez pas. Dites : 'Ce prototype est une preuve de concept, pas un systeme deployable. 80% valide le principe que le clustering non supervise PEUT apprendre des patterns de trafic. Pour un deploiement reel, on migrerait vers un classifieur supervise, entrainerait sur des donnees reelles, et ajouterait des contraintes de securite hard-codees (phase tout-rouge, priorite pietons absolue).'

### Q3 : Que se passe-t-il si une camera tombe en panne pendant la demonstration ?

Strategie de reponse : Si vous avez implemente un fallback : 'Le systeme detecte l'echec de capture et bascule en mode degrade : la voie sans camera est traitee comme 'trafic moyen' par defaut, le systeme continue de fonctionner sur 3 voies.' Si non : soyez honnetes, puis pivotez vers la solution que vous auriez implementee avec plus de temps.

### Q4 : Des systemes comme SCOOT et SCATS existent depuis 40 ans. Quelle est votre valeur ajoutee ?

Strategie de reponse : 'SCOOT et SCATS utilisent des boucles magnetiques couteuses enfouies dans la chaussee. Notre approche utilise des cameras standard et de l'IA embarquee sur un micro-ordinateur a 100 euros. L'innovation n'est pas le concept mais le rapport cout/accessibilite : une solution deployable dans des pays en developpement ou les infrastructures souterraines sont inexistantes. C'est une approche edge computing vs. systeme centralise.'

### Q5 : Pourquoi des donnees synthetiques ? Cela invalide tout votre modele.

Strategie de reponse : 'Les donnees synthetiques servent a l'entrainement du K-Means qui opere sur des vecteurs de features normalises, pas sur des images. Le modele YOLO lui-meme est pre-entraine sur COCO (330 000 images reelles). Notre pipeline a deux etages : YOLO (reel) -> K-Means (synthetique). L'etage synthetique est un choix delibere pour garantir un equilibre parfait entre les 6 scenarios. En production, on le remplacerait par des logs de YOLO sur intersection reelle.'

### Q6 : Comment gerez-vous la securite des pietons ? Un pieton engage sur le passage peut-il etre mis en danger ?

Strategie de reponse : 'Dans le prototype, la presence de pietons penalise le score de la voie perpendiculaire, favorisant le maintien au rouge de cette voie. Nous reconnaissons que ce mecanisme probabiliste est insuffisant pour un systeme reel. Une version production necessiterait une regle hard-codee : si pieton detecte sur passage, feu rouge obligatoire sur la voie perpendiculaire, sans exception. C'est une limitation assumee du prototype.'

### Q7 : Quel est le temps de latence total du pipeline ? Est-ce acceptable pour du temps reel ?

Strategie de reponse : Preparez les chiffres ! Mesurez avant la demo : temps capture par camera (~0.5s), inference YOLO par image (~1-2s sur ARM), K-Means prediction (<10ms), GPIO switch (<1ms), dashboard refresh (~30ms). Total estime : 6-10 secondes pour un cycle complet 4 voies. Dites : 'Notre cycle est de 5 secondes. La latence totale du pipeline est de X secondes, ce qui est acceptable car les feux de circulation reels operent sur des cycles de 30 a 120 secondes.'

### Q8 : Comment vous repartissez-vous le travail en equipe ? Qui a fait quoi ?

Strategie de reponse : ATTENTION : votre document mentionne un seul etudiant 'Z' et un assistant IA. Si le jury percoit que le travail est celui d'une seule personne assistee par ChatGPT/Claude, c'est un red flag majeur. Preparez une repartition credible entre tous les membres de l'equipe, avec des preuves (commits Git, photos de travail sur la maquette, captures d'ecran de sessions de debug).

### Q9 : Si vous aviez un budget illimite, que changeriez-vous ?

Strategie de reponse : Montrez votre vision : 'Cameras IP PoE haute resolution, GPU embarque (Jetson Nano), modele YOLO entraine specifiquement sur vehicules marocains, apprentissage par renforcement pour l'optimisation des cycles, communication V2I (Vehicle-to-Infrastructure), integration avec les systemes de transport existants de la ville. Mais notre prototype prouve que le concept fonctionne meme avec 1 670 MAD de materiel.'

### Q10 : Comment mesurez-vous le succes de votre systeme ? Quelles metriques utilisez-vous ?

Strategie de reponse : 'Nos metriques sont : (1) Concordance K-Means/regles metier : 80%. (2) Taux de detection YOLO sur le diorama (a mesurer). (3) Latence pipeline bout-en-bout. (4) Stabilite thermique sur 30 minutes. Ideealement, on ajouterait : temps d'attente moyen simule vs. cycle fixe, debit vehicules/minute.' Si vous pouvez ajouter une simulation comparative avant la demo, c'est un game-changer.

# 4. STRATEGIE DE DEMONSTRATION

Structure du pitch pour capter l'attention en 60 secondes et convaincre de votre expertise lors de la foire exposition.

## 4.1 Le Pitch en 60 Secondes (structure AIDA)

### Secondes 0-10 : ATTENTION (le hook)

Commencez par une statistique choc adaptee au Maroc. Exemple : 'A Casablanca, un conducteur perd en moyenne 45 minutes par jour dans les embouteillages. Et si un Raspberry Pi a 100 euros pouvait reduire ca ?' Pendant ce temps, le diorama est DEJA en fonctionnement, LEDs clignotantes, dashboard visible.

### Secondes 10-25 : INTERET (le probleme)

'Les feux classiques suivent des cycles fixes, aveugles au trafic reel. Resultat : des voies vides au vert pendant que des files s'accumulent ailleurs. Notre systeme voit le trafic en temps reel grace a 4 cameras et prend des decisions intelligentes.'

### Secondes 25-45 : DESIR (la demo live)

Action : deplacez physiquement des voitures en papier devant une camera. Montrez l'ecran : 'Regardez, le systeme detecte 3 vehicules au Nord, 0 a l'Est. Decision : Nord passe au vert.' Le jury voit la cause et l'effet en direct. C'est le moment le plus important.

### Secondes 45-60 : ACTION (la vision)

'Ce prototype a coute 1 670 dirhams. Imaginez-le deploye aux 200 carrefours critiques de Casablanca. C'est notre vision : une IA accessible, embarquee, qui rend la ville plus intelligente sans infrastructure couteuse.'

## 4.2 Regles d'Or pour la Foire

- Le diorama DOIT etre en fonctionnement AVANT que le jury arrive. Jamais de 'attendez, on demarre le systeme'.

- Preparez 3 scenarios prescript : (1) trafic Nord dominant, (2) axe Nord-Sud charge, (3) pieton qui change la decision. Repetez-les 20 fois.

- Un membre de l'equipe manipule la maquette, un autre commente. Jamais la meme personne.

- Dashboard en mode fullscreen sur un ecran externe, PAS sur l'ecran du RPi.

- Ayez un 'plan B' : si le systeme plante, basculez sur test_interactive.py (demo manuelle) et dites : 'Laissez-moi vous montrer le coeur de l'algorithme de maniere interactive.'

- Imprimez un poster A1 avec l'architecture technique (schema du pipeline) visible de loin.

## 4.3 Ce que le Jury Veut Voir

| Le jury cherche... | Votre reponse | Comment le montrer |
| --- | --- | --- |
| Maitrise technique | Pipeline complet fonctionnel | Demo live sans interruption |
| Esprit critique | Conscience des limites | Mentionnez proactivement les 80% et la piste d'amelioration |
| Travail d'equipe | Repartition claire | Chaque membre presente sa partie |
| Vision | Au-dela du prototype | Slide ou poster avec la roadmap 'V2' |
| Rigueur scientifique | Metriques, comparaisons | Tableau de resultats imprime |

# 5. PLAN D'ACTION URGENCE

Checklist priorisee des actions correctives a mener avant le jour J de la foire exposition.

## 5.1 CRITIQUE (a faire absolument, sans exception)

Si ces elements ne sont pas resolus, la demo echouera devant le jury.

| # | Action | Pourquoi | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Acheter les 3 webcams + hub USB ALIMENTE et tester IMMEDIATEMENT l'integration 4 cameras | Le pipeline 4 voies n'a JAMAIS ete teste. C'est le coeur du projet. | 1 jour achat + 2 jours tests |
| C2 | Implementer un fallback robuste dans feature_extractor.py : try/except par camera, valeur par defaut si echec | Un cable debranche ne doit pas planter le systeme en demo. | 2-3 heures |
| C3 | Construire le diorama et tester YOLO sur les voitures en papier dans les conditions de la foire (eclairage fort, angle reel) | Si YOLO ne detecte pas les papiers sur la maquette, il n'y a pas de demo. | 3-4 jours |
| C4 | Cloner la carte SD (backup complet) et tester la restauration | Une SD corrompue = projet mort. | 1 heure |
| C5 | Creer un script de recalibration rapide des cameras (identifier + reassigner les indices) | Un reboot pendant la foire ne doit pas necessiter 10 min de debug. | 2 heures |
| C6 | Repeter la demo complete 10 fois chronometrees avec toute l'equipe | La fluidite de la presentation est evaluee. Pas d'hesitation permise. | 2-3 sessions de 2h |

## 5.2 IMPORTANT (ameliore significativement la note)

| # | Action | Impact | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| I1 | Ajouter une simulation comparative : cycle fixe vs. votre systeme (temps d'attente moyen) | Repond a la question inevitable 'c'est mieux qu'un feu classique ?' | 4-6 heures |
| I2 | Ajouter une phase 'tout jaune' ou 'tout rouge' de 1-2s entre chaque transition | Montre une conscience de la securite routiere reelle. | 1-2 heures |
| I3 | Mesurer et documenter la latence du pipeline (chrono par etape) | Le jury posera la question Q7. Avoir les chiffres = credibilite. | 2 heures |
| I4 | Imprimer un poster A1 avec le schema d'architecture et les metriques cles | Visibilite a distance dans une foire. Professionnalisme. | 3 heures design + impression |
| I5 | Preparer un Git propre avec des commits clairs et un README structure | Si le jury demande le code, un repo propre = note bonus. | 3-4 heures |
| I6 | Tester la stabilite thermique sur 30 minutes continues avec monitoring (vcgencmd) | La demo peut durer toute la journee. Le RPi doit tenir. | 1 heure |

## 5.3 BONUS (fait la difference pour l'excellence)

| # | Action | Impact | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Ajouter un mode 'urgence' (vehicule prioritaire) avec detection de klaxon ou bouton manuel | Effet 'wow' garanti. Montre une pensee systeme avancee. | 4-6 heures |
| B2 | Logger toutes les decisions dans un fichier CSV pour analyse post-demo | Montre une demarche scientifique. Donnees exploitables. | 1-2 heures |
| B3 | Ajouter un compteur de vehicules cumule et un graphique temps reel sur le dashboard | Le dashboard passe de 'fonctionnel' a 'impressionnant'. | 3-4 heures |
| B4 | Preparer une video de 2 minutes montrant le systeme en action (backup si la demo plante) | Filet de securite ultime + contenu partageable. | 2-3 heures |

## 5.4 Calendrier suggere (si J = jour de la foire)

| Periode | Actions | Livrable |
| --- | --- | --- |
| J-21 a J-14 | C1 (achat + test 4 cams), C3 (diorama), C4 (backup SD) | Pipeline 4 voies fonctionnel sur maquette |
| J-14 a J-7 | C2 (fallback), C5 (recalibration), I1 (simulation), I2 (phase securite), I3 (latence) | Systeme robuste avec metriques documentees |
| J-7 a J-3 | I4 (poster), I5 (Git), B1-B4 (bonus), I6 (test thermique) | Supports de presentation prets |
| J-3 a J-1 | C6 (repetitions demo x10), verification materiel, transport | Equipe prete, zero surprise |

# VERDICT FINAL

Ce projet a un potentiel solide mais se trouve dans une zone de risque elevee a 3-4 semaines de la foire. Les fondations techniques sont la : le pipeline fonctionne sur 1 voie, les choix d'optimisation (PyTorch CPU, rpi-lgpio) montrent une vraie maitrise. Cependant, l'integration 4 voies n'a jamais ete testee, le diorama n'existe pas, et il n'y a aucun plan B documente en cas de defaillance.

## Les 3 choses qui vous sauveront

- Un fallback robuste : le systeme ne doit JAMAIS planter devant le jury, meme si une camera tombe. Degrader gracieusement > crash.

- Des metriques preparees : ayez les chiffres de latence, concordance, et idealement une comparaison avec un cycle fixe. Les chiffres tuent les doutes.

- Une demo repetee 20 fois : la fluidite technique et oratoire est ce qui separe un projet 'correct' d'un projet 'excellent'.

## Les 3 choses qui vous couleront

- Arriver le jour J sans avoir teste les 4 cameras ensemble sur la maquette. C'est le scenario le plus probable d'echec.

- Ne pas savoir repondre a 'Pourquoi K-Means ?' ou 'Quel est le gain vs. un feu fixe ?' Le jury teste votre comprehension, pas votre code.

- Un membre d'equipe qui ne peut pas expliquer une partie du code. Si le jury sent que le travail a ete fait par un assistant IA, la note sera severement impactee.

Ce rapport est volontairement dur. Mieux vaut entendre ces critiques maintenant que le jour de l'evaluation. Chaque faille identifiee ici est une opportunite d'amelioration. Vous avez le temps de transformer ce prototype prometteur en demonstration convaincante. A vous de jouer.